Rapport CNE 2008 – 2

Résumé et conclusions :

- Mode de stockage souterrain retenu, donc nouvelle phase de recherche plus axée sur l’ingénierie et l’exploitation.

- La CNE attend des compléments de données sur :

  - Déformations différées de l’argile

  - Désaturation de l’argilite

  - Production d’Hydrogène par corrosion

  - EDZ

  - Scellement ou non de l’EDZ

  - Migration des radionucléides

- La CNE apprécie que l’ANDRA réévalue le mode de creusement, l’implantation des puits, le transport des matières lourdes. Elle souhaite que l’ANDRA explicite mieux ses critères de choix et surveillera que la détermination de la ZIR se fasse principalement en fonction de critères géologiques.

- La CNE considère que les FAVL (déchets radifères et graphites) méritent plus de réflexions et des concepts de stockage différents et pas forcément un même site de stockage que des MAVL. Les radifères pourraient être stockés de façon sure en sub-surface. Mais les déchets graphites contiennent du Chlore 36 très mobile et nécessitent donc un confinement efficace, comme une couche argileuse suffisamment épaisse et profonde. La CNE recommande donc d’étudier la possibilité de stocker les déchets graphites avec les HA-MAVL.

- Problème de la diversité de types de déchets MAVL, chaîne de décision et intervenants à préciser

- Dimension socio-économique pas assez étudiée par l’ANDRA

- Besoin d’études épidémiologiques rigoureuses sur le site mais aussi sur une échelle plus vaste.

- Pour la séparation-transmutation, besoin d’un bilan précis des connaissances pour 2012 pour prévoir un cahier des charges vers l’industrialisation et ses conséquences. Problème lié à l’arrêt de Phénix en 2009 et pas tellement d’autres sites à RNR (réacteurs à neutrons rapides).

Les principales observations et recommandations sont les suivantes :

- La CNE attend des compléments de données sur :

  - Déformations différées de l’argile

  - Désaturation de l’argilite

  - Production d’Hydrogène par corrosion

  - EDZ

  - Scellement ou non de l’EDZ

  - Migration des radionucléides

- La CNE apprécie que l’ANDRA réévalue le mode de creusement, l’implantation des puits, le transport des matières lourdes. Elle souhaite que l’ANDRA explicite mieux ses critères de choix et surveillera que la détermination de la ZIR se fasse principalement en fonction de critères géologiques.

- La CNE considère que la gestion des FAVL (déchets radifères et graphites) mérite plus de réflexions et des concepts de sites de stockage différents des MAVL. Les radifères pourraient être stockés de façon sûre en sub-surface, mais les déchets graphites contiennent du Chlore 36 très mobile et nécessitent donc un confinement efficace, comme une couche argileuse suffisamment épaisse et profonde. La CNE recommande donc d’étudier la possibilité de stocker les déchets graphites avec les HA-MAVL.

- La CNE souligne que la diversité de types de déchets MAVL reste un problème et qu’il faudra préciser la chaîne de décision et les intervenants.

- La CNE remarque que la dimension socio-économique n’est pas assez étudiée par l’ANDRA.

- La CNE relève le besoin d’études épidémiologiques rigoureuses sur le site mais aussi sur une échelle plus vaste.

- Enfin, pour la séparation-transmutation, la CNE insiste sur le besoin d’un bilan précis des connaissances pour 2012 pour prévoir un cahier des charges vers l’industrialisation et ses conséquences, tout en mettant en avant les problèmes liés à l’arrêt de Phénix en 2009 et à l’existence de peu d’autres sites à RNR.